9) Рекомендации по выбору диаметра монтажного отверстия

Расчет номинальных монтажных отверстий
Приведем выдержки из РД 50-708-91:

4.6.2.1. Номинальный диаметр монтажных металлизированных и неметаллизированных отверстий устанавливают, исходя из соотношения

 где — нижнее предельное отклонение диаметра отверстия;
 — максимальное значение диаметра вывода ИЭТ, устанавливаемого на печатную плату (для прямоугольного вывода за диаметр берется диагональ его сечения);

r — разность между минимальным значением диаметра отверстия и максимальным значением диаметра вывода устанавливаемого ИЭТ. Значение rрекомендуется выбирать с учетом допусков на расположение выводов на корпусе устанавливаемого ИЭТ и позиционного допуска расположения оси отверстия.
Расчетное значение диаметра монтажного отверстия следует округлять в сторону увеличения до десятых долей миллиметра.
4.6.2.2. Диаметр монтажного отверстия выбирают таким образом, чтобы значение r было от 0,1 до 0,4 мм при ручной установке ИЭТ и от 0,4 до 0,5 мм — при автоматической. Уменьшение этого значения допускается по согласованию с заводом-изготовителем.
Предельные отклонения диаметров монтажных отверстий при автоматической установке ИЭТ устанавливают не ниже 3-го класса точности по ГОСТ 23751 независимо от класса точности печатной платы.

ГОСТ23751-86 (Таблица 2) описывает рекомендации по диаметру монтажных отверстий и отклонения диаметра в зависимости от класса точности.

10) Как правильно разводить цепи питания микроконтроллера?

Шины Vcc и Vss нужно разводить не последовательной цепочкой, а «звездой». Для Vss рекомендуется земляной полигон под корпусом МК соединённый в одной точке с остальной схемой.
Ниже приведены два примера для плохой и хорошей разводки цепей питания.

11) Как правильно подводить проводники к контактным площадкам?

1. Широкие проводники, подходящие к контактным площадкам, могут помешать хорошему пропаиванию элементов, так как тепло будет «уходить» с площадки по широкому проводнику - в результате пайка получится «холодной». Поэтому часто используются узкие проводники, соединяющие непосредственно контактную площадку и широкий проводник, как показано ниже

 
Соединение контактной площадки и широкого проводника на печатной плате

Ширина подводящего «узкого» проводника может варьироваться в пределах от 0,25 до 0,125 мм (зависит от технологических возможностей производителя печатных плат). Не думаю, что кто-то в домашних радиолюбительских условия выполняет это условие.

2. Проводить дорожки между соседними площадками рекомендуется, как показано ниже (при условии отсутствия жестких требований к длине проводника).

 
Проведение проводников между соседними площадками на печатной плате

3. Вокруг контактной площадки со всех сторон наносят паяльную маску, которая препятствует перемещению расплавленного припоя вдоль проводника. Этот способ может успешно применяться, когда игнорируются первые из двух вышеперечисленных.

12) В какой сетке следует размещать компоненты на плате?

Для проектов, использующих традиционные компоненты выводного монтажа, рекомендуется сетка 2,54 мм (100 mil), для более плотного размещения, при использовании поверхностного монтажа, сетку размещения можно уменьшить до 1,27 мм (50 mil) или даже до 0,63 мм (25 mil). Применение более мелкой сетки часто бывает неоправданно.